PONUDA ……………/………………….

ZA ISPORUKU SISTEMA INFILTRACIONIH I RETENZIONIH BLOKOVA

STORMBOX I

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Sistem STORMBOX I namenjen je za upravljanje kišnim oticajem putem retenziranja i kontrolisanog ispuštanja ili infiltracije u tlo. Kišnica prikupljena sa krovova zgrada i industrijskih hala, sprovodi se kroz oluke i odvodne cevi u kanalizacionu mrežu i revizione šahtove pa zatim odvodi do sistema za filtriranje STORMBOX I.

Drenažni blokovi, dno i spojevi sistema STORMBOX I izrađeni su od polipropilena (PP-B) metodom injekcionog brizganja. Blokovi se povezuju uz pomoć spojnih elemenata – klipsi, na za to predviđenim mestima.

| Osnovne tehničke informacije |  |
| --- | --- |
| Materijal | Polipropilen (РР-В) |
| Dimenzije (dužina/širina/visina) | 1200 х 600 х 300 mm |
| Broj otvora | 8 otvora |
| Prečnik otvora | 110, 125, 160, 200 mm |
| Bruto zapremina | 216 l |
| Opšti faktor upijanja i skladištenja | 95.5 % |
| Neto prikupljanje vode | 206 l |
| Dno kutije | 1200 х 600 х 20 mm |
| Boja | Zelena (RAL 6024) |

- Prednosti blokova STORMBOX I

- Velika nosivost

- Dobra veza između težine i nosivosti;

- Velika zapremina za primanje vode, neto – 206 l;

- Velika elektivna zapremina vode – 95.5%;

- Velika prosečna efektivna površina otvora (više od 50%)

- Mogućnost povezivanja na cevi sa DN 110, 125, 160 i 200 mm.

- 8 otvora za inspekciju na bočnim i gornjim stranama (6 otvora 110-160 mm u bočnim zidovima i 2 otvora na gornjem zidu 110-200 mm)

- Mogućnost polovljenja i povezivanja u module;

- Mogućnost naizmeničnog slaganja (kao sa ciglama);

- Mala težina, samo 8 kg;

- Jednostavna montaža;

- Dno se koristi samo za donji sloj;

- Smanjenje trošova investiranja u rezervoar za oko 20% u poređenju sa blokovima koji imaju dno.

- Parametri za montažu na terenima sa saobraćajnim opterećenjem

- Minimalna pokrivenost iznad drenažnih kutija: 0.8 m;

- Stepen zbijenosti zemljišta oko kutija: najmanje 95% prema Modifikovanoj metodi Proktor-a;

- Maksimalan broj slojeva blokova u modulu: 6 za opterećenje od kretanja kamiona (visina blokova najviše 1.82 m), 10 za opterećenje od kretanja automobila (visina blokova najviše 3 m);

- Ukopavanje dna blokova u dubinu; do 4.5 m pri dubljem ukopavanju treba da kontaktirate firmu Pipelife u cilju vršenja statičkih proračuna koji proveravaju uslove ukopavanja za određene vrste tla i saobraćajnog opterećenja.

Maksimalna kratkotrajna nosivost:

- 500 kN/m² za vertikalno opterećenje;

- 85 kN/m² za bočno opterećenje.

Maksimalna dugotrajna nosivost:

- 100 kN/m² za vertikalno opterećenje;

- 20 kN/m² za bočno opterećenje.

- Izvođenje montažnih i instalacionih radova na infiltracionoj retenziji

- Infiltracija atmosfersih voda — voda se sakuplja u blokove Stormbox I za vreme trajanja kiše i infiltrira se u sloj zemljišta tokom određenog vremenskog perioda od 6 do 72 sata, u skladu sa ATV-DVWK-A-139. Retenzija se obavija netkanim geotekstilom kako bi se sprečilo punjenje blokova česticama iz okolnog zemljišta.

U tom cilju nudimo:

- Blokove Stormbox, u skladu sa DWA-A 138

- Netkani geotekstil ,u skladu sa BDS EN 13252

- Treba da se iskopa rov širine najmanje 40-50 cm veće od dimenzija retenzije.

- Sa dna treba ukloniti oštro kamenje i posuti najmanje 10-15 cm šljunka granulacije 8-16, 12-24 (30) mm ili sloj krupnijeg peska. Donji sloj treba poravnati i zbiti.

- Povezati cevi prečnika  160 mm na otvorima predviđenim za to, za ventilaciju (110-200 mm) ili za reviziju.

- Na dno postaviti geotekstil ostavljajući sa preklopom 15-50 cm više, kako bi se kutije mogle obaviti sa svih strana, pre nego što se rov zatrpa zemljom.

- Na geotekstil se postavljaju podložne ploče i sami blokovi, koji treba da budu povezani uz pomoć “klik” sistema. Mesta za povezivanje spojnicama su obeležena natpisom “CLIP”.

- Retenzija se obavija geotekstilom sa preklopom 15-50 cm i više.

- Povežite blokove sa ulaznim cevima 160 mm obodne krutosti SN 4 kN/m² (za zelene površine) ili SN 8 kN/m² za taložni i revizioni šaht PRO 400, PRO 630 ili ulaznu PRO 800, PRO 1000 šahtu.

- Retenzija treba da ima ventilacionu cev od PVC-U materijala prečnika 110 mm, 160 ili 200 mm. Ova cev može vršiti i funkciju revizije.

- Prostor oko retenzije nasuti sa 15-30 cm šljunka dimenzija granula 8-16, 12-24 (30) mm ili grubljeg peska. Izravnati i sabiti podlogu. Stepen sabijanja zemlje treba prilagoditi predviđenom opterećenju. Blokove posuti slojem peska, debljine 10-15 cm (bez kamenja i drugih elemenata oštrih ivica, koji bi mogli oštetiti geotekstil ili blokove) i zbiti.

- Redosled izvođenja instalacionih radova na retenziji koja ima funkciju zadržavanja vode

- Zadržavanje/čuvanje atmosferskih voda — voda se sakuplja u blokovima Stormbox I za vreme kiše i kontrolisano ispušta u prijemnik. U tom cilju sistem blokova se obavija geomembranom od izabranog materijala (PP, PE, PVC) kako bi se stvorila vodonepropusna površina. Za zaštitu folije predviđa je ugradnja tkanog geotekstila.

U tom cilju nudimo:

- Blokove Stormbox, u skladu sa DWA-A 138

- Tkani geotestil, u skladu sa BDS EN 13252

- Geomembranu, u skladu sa BDS EN 139671

- Treba da se iskopa rov širine najmanje 40-50 cm veći od dimenzija retenzije.

- Sa dna treba ukloniti oštro kamenje i nasuti najmanje 10-15 cm sloj peska (bez kamenja). Nasuti sloj izravnati i zbiti.

- Povezati cevi prečnika  160 mm na otvorima predviđenim za to, za ventilaciju (110-200 mm) ili za reviziju.

- Na dno postaviti geotekstil, gramaže najmanje 300 g/m² sa preklopom 15-50 cm i više, а nakon toga geomembranu (hidroizolaciona folija) od PVC debljine najmanje 1,5 mm. Folija (dimenzija 2m х 20m) se postavlja tako što se dva kraja postavljaju jedan na drugi i preklapaju se za 10 cm, nakon čega se zavare. Nakon toga na dno se postavlja drugi sloj geotestila, ostavljajući 15 cm – 50 cm za preklop i na krajevima odgovarajuću rezervu, kako bi se blokovi mogli obaviti sa svih strana. Ovaj sloj geotestila štiti foliju od oštećenja.

- Na geomembranu se postavljaju podložne ploče i sami blokovi, koji treba da budu povezani uz pomoć “klik” sistema. Mesta za povezivanje spojnicama su opisana natpisom “CLIP”.

- Blokove dobro umotati u geomembranu sa preklopom 15-50 cm više.

Stormbox blokovi mogu da se prepolove i slažu naizmenično kao cigla

- Retenzija se obmota folijom koja se vari. Napraviti otvore u kutijama na mestima predviđenim za to. Prodori cevi se osiguravaju tako što se folija gurne u blokove kroz otvor i zavari sa spoljašnje strane. Cev treba gurnuti oko 20cm dublje u retenziju.

- Povezati cevi prečnika  160 mm na otvorima predviđenim za to, za ventilaciju (110-200 mm) ili za reviziju koje se završavaju teleskopom Т20 (40t), ТО5М (5t) ili konusom sa betonskim poklopcem klase A15.

- Bočne prostore treba ispuniti slojevima refuliranog peska u visini 15 - 30 cm, bez kamenja i drugih elemenata sa oštrim vrhovima. Podloga da se izravna i zbije. Stepen zbijanja treba prilagoditi zahtevanom opterećenju.

- Blokovi da se zatrpavaju slojem refuliranog peska, visine 10-15 cm, bez kamenja i drugih elemenata sa oštrim vrhovima, koji da se zbija. Treba obratiti posebnu pažnju na osiguravanje zidova rova od obrušavanja i padanja oštrog kamenja na foliju. Preporučuje se dodatno osiguravanje folije pokrivanja geotekstilom.

- Pipelife Bulgaria ne izvodi građevinske i instalaterske radove

- Varijante veza cevi i sistema

- Mogućnost pregleda CCTV kamerom

- Šta da radimo a šta ne

| Pravilno | Nepravilno |
| --- | --- |
| Ravna površina | Površina sa kosinom iznad blokova |
| Samo lake mašine po površini za vreme instalacije. | Bez kranova ili drugih teških prevoznih sredstava pre stavljanja završnog sloja – trotoara. |