ОФЕРТА ……………/………………….

ЗА ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ОТ БЛОКЧЕТА ЗА ИНФИЛТРАЦИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ STORMBOX II

- ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Системата STORMBOX II е предназначена за управление на дъждовната вода чрез задържането и по следващо използване или за равномерно  гравитачно отвеждане към почвата. Дъждовните води събрани от покривите на сградите, промишлени халета, се отвеждат чрез улуци,  водосточни тръби и канализационната площадкова мрежа към ревизионни или събирателни шахти,  и се отвеждат към филтрираща  система STORMBOX II.

- Дренажните блокчета, дъното и сглобките от системата STORMBOX II са направени от полипропилен (PP-B) с метода на инжекционното леене. Начин на свързване на дренажните блокчета помежду им: Патентован метод на свързване на блоковете без клипсове – чрез връзка тип “рибена кост”. Дънната плоча се използва само в долния слой без използването на клипсове (монтаж „с натискане“).

- Основна техническа информация

Технически характеристики

| Материал: | Полипропилен PP-B |
| --- | --- |
| Размери (дължина х ширина х височина): | 1200 x 600 x 600 mm |
| Брой тунели: | 2 на дългата страна, 1 на късата |
| Обем: | 432 dm3 |
| Коефициент на нетна вместимост: | 95,5% |
| Нетна водна вместимост: | 412,6 dm3 |

- Предимства на  блокчетата STORMBOX II

- Едно от най-издръжливите блокчета на пазара с над 50-годишен срок на експлоатация

- Устойчивост на максимално вертикално натоварване над 700 kN/m2

- Модулна конструкция за улесняване и ускоряване на монтажа

- Патентована и иновативна конструкция на страничните и дънните стени, която предпазва геотекстила от повреди по време на почистването под високо налягане,  дънната плоча е маркирана с посоката на почистване

- Три хоризонтални тунела с ширина от 295 mm и височина 500 mm за почистване и проверка с камера за видеонаблюдение

- Структурата на блока е по-отворена, която допринася за подобряване на инфилтрацията

- Възможност за променливо подреждане (като тухли)

- Две вертикални отвора с максимална широчина на отвора в горната плоча 400 mm

- Два пъти по-бърз монтаж на блокчетата

- Възможност за хоризонтално и вертикално почистване и проверка

- Свързване на тръби с диаметър 160-400 mm към блокчето

- Иновативен адаптер от материал PР, който се разполага на горната стена и позволява проверка с помощта на двуслойни тръби PP DN/OD 630 и 400 mm SN 8, SN 4

- Висока водна нетна вместимост -  412.6 l, коеф. нетна вместимост  95,5%

- Патентован метод на свързване на блоковете без клипсове

- Дънната плоча се използва само в долния слой без използването на клипсове (монтаж „с натискане“)

- По-дебела и по-твърда долна плоча

- Възможност за срязване на блоковете в средата и променливо подреждане

- Подходящи за забавяне на отвеждането или съхранението на водата

- Комплексна доставка с необходимите елементи, т.е. геотекстил и адаптери

- Параметри за монтаж на терени

- Дълбочина на полагане в  зони със среден или тежък трафик:  мин. 			Дълбочина - 0.8 m, максимална - 4.15 m

- Дълбочина на полагане в зелени площи: мин. Дълбочина - 0.4 m, максимална - 	4.15 m

- Кратковременно вертикално натоварване върху системата:  ≥ 600 kN/m2          	(EN 17150:2019)

- Кратковременно хоризонтално натоварване върху системата:  ≥ 100 kN/m2       	(EN 17150:2019)

- Дългосрочно вертикално натоварване върху системата (за период от 50 		години):  234.6 kN/m2 (EN 17151:2019)

- Дългосрочно  хоризонтално/странично  натоварване върху системата (за период 	от 50 години):    28.8 kN/m2  (EN 17151:2019)

- Последователност за извършване на монтажните работи

Инсталация

За да се гарантира правилното и устойчиво функциониране на системата STORMBOX II, следвайте указанията, посочени по-долу:

  - Цялото оборудване трябва да бъде монтирано в съответствие с инструкциите и с местните разпоредби

  - Дъното на изкопа трябва да бъде равно без издутини или дупки. Трябва да се направи пясъчна подложка с дебелина 10-15 cm, която да се уплътни

Лесно свързване на блоковете чрез връзка тип „рибена кост“

Страничните стени се монтират върху панти чрез приплъзване

При изграждането на дренажна система за ин- филтрация, нивото на подпочвените води, трябва да бъде най-малко 1.0 m под дъното на блокчетата

    - Използвайте подходящ геотекстил, като материал. Препоръчва се тъкан геотекстил с висока плътност

    - Страничните пространства трябва да се обсипят със ситен чакъл

    - Областта на движение на колесни превозни средства трябва да се засипе с поне 80 cm слой уплътнена пръст, която трябва да се асфалтира или бетонира

    - При полагане на геотекстил или фолио (в случай на резервоари за ретенция), те трябва да се застъпят с 15-50 cm

    - Дънните плочи се поставят върху геотекстила, чрез свързване една с друга, тип „длъб и жлеб“

    - Вертикалните колони поставете в отворите на дъното

    - Страничните панели се монтират само по външните страни на резервоара на определените за това места

    - Не забравяйте за правилното позициониране на свързващите панели

    - Целия резервоар трябва да се обвие с геотекстил и фолио (за резервоари за ретенция)

    - Върху най-горното блокче се монтират съответните адаптери в зависимост от проектните изисквания

- Диаметри на входовете към дренажното блокче за пълнене и ревизия: От странични стени за свързване 160, 200, 250, 315 и 400 mm. за гладкостенни или оребрени тръби от ПЕ, ПП или PVC материал!

- Адаптори за горно влизане към системата подходящи за кан. тръби с диаметри: От горната страна OD 400, OD 200, за гладкостенни или оребрени тръби от ПЕ, ПП или PVC материал!

- Пайплайф България не извършва строително монтажни дейности, както и не доставя инертните материали необходими за изпълнението на съоръжението !

- Възможност за CCTV инспекция и наблюдение

- Какво да правим и какво не

| Добре | Грешно |
| --- | --- |
| Плоска повърхност | Наклонена повърхност над блокчетата |
| Само леки машини по повърхността по време на монтажа | Никакви кранове или други тежки превозни средства върху блокчетата преди окончателното покритие - тротоарите |