ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

1. Предназначение съгласно действаща „НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 17 МАЙ 2013 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ;
2. Описание на продукта:
· решетка с рамка съгласно БДС EN 124:2015;
· бетонова рамка с кръгъл отвор за листоуловител;
· листоуловител – кош с отвори за едри отпадъци и листа;
· дистанцираща тръба ID400 с коравина на пръстена SN ≥ 4kN/m2 съгласно БДС EN13476;
· гумено уплътнение осигуряващо водоплътност между базата и дистанциращата тръба;
· база с утаителна част – инжекционно лята;
· изход – DN/OD160, DN/OD200;
· воден затвор против миризми с възможност за ревизия.
3. Стандарт БДС EN1433;
4. Материал - полипропилен PP;
5. Цвят- черен;
6. Възможност за последователно свързани дъждоприемни шахти с вход и изход;
7. Възможни натоварвания на решетъчният капак: B125, C250 и D400 съгласно БДС EN124;
8. Възможност за коригиране на проектната височина;
9. Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките й с канализационната система;
