РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ОТ ИНЖЕКЦИОННО ЛЯТ ПОЛИПРОПИЛЕН

- Предназначение съгласно действаща „НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 17 МАЙ 2013 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ;

- Описание на продукта - конструирана от отделни инжекционно лети съставни части с външна оребрена повърхност, свързани помежду си чрез заваряване или чрез уплътнител от еластомер;

- Стандарт БДС EN 13598-2:2020/NA:2022;

- Суровина за изработката на продукта – първична и сертифицирана от независима инстанция;

- Материал - полипропилен PP;

- Номинална напречна коравина на удължителния пръстен SN ≥ 2kN/m2; сертификат и тест протокол от независима институция от страна член на ЕС;

- Механична якост на конуса тестван съгласно - БДС EN ISO 13266:2023;

- Цвят: различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност;

- Механична якост на връзките за входове и изход съгласно - БДС EN ISO 13264:2017;

- Ъгли на свързване:

  - в базата - всеки ъгъл от 90 до 270 градуса спрямо изхода;

б.     във височина - всеки ъгъл от 0 до 360 градуса спрямо изхода.

- Възможност за включване на по-високо ниво на входящите тръби спрямо изходящата тръба - тип каскадни шахти с пад от 0,50 до 6м;

- Максимален диаметър на включване: DN/ID 600;

- Възможност за различни диаметри на входовете от изхода – позиционирани теме с теме;

- Възможност за телескопичен капак;

- Софтуер за хидравлично моделиране на кюнета и 3D принтиране. Всяка кюнета, независимо от вида, височината, диаметъра и ъгъла на включване е с оптимални хидравлични показатели;

- Дълбочина на полагане съгласно стандарта;

- Полагане при подпочвени води до 2м над дъно шахта;

- Вградени стълби (стъпала)  в удължаващите конструктивни елементи;

- Възможност за коригиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи;

- Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система;

- Начин на свързване с канализационната мрежа: муфа и уплътнителен пръстен;

- Съвместимост с профилирани тръби от PP-B и с гладкостенни тръби от PVC и PP;

- Тест протоколи от изпитвания съгласно стандарт БДС EN13598-2;

- Четлива и трайна маркировка на елементите съгласно стандарт БДС EN13598-2.